物联网与边缘计算（报告）

基于边缘RAG的海滨阳台气象与资产哨兵系统

成    绩：

学生姓名：

学    号：

专业班级：  计算机2301

同组者姓名：

2026年 5月20日

摘  要

本项目围绕“海滨阳台无人值守气象与资产哨兵”展开，目标是在宿舍无人照看或人不方便及时处理时，让终端设备把阳台环境状态主动送到树莓派，再由树莓派结合本地知识库和大模型判断是否需要提醒。系统前端感知节点采用 ESP32-S3 CAM 与 DHT11，负责完成温湿度采集、露点近似计算、摄像头初始化状态检测、Wi-Fi 接入和 HTTP 上报；树莓派作为边缘计算节点，负责接收数据、维护知识库、完成后续推理和告警。本报告重点说明本人承担的 ESP32 数据采集上传部分，包括硬件引脚确认、固件结构、采集流程、网络连接、数据协议、重试机制以及与树莓派端的联调基础。

关键词：边缘计算；ESP32-S3 CAM；DHT11；HTTP 上传；树莓派

目  录

摘  要

第1章  引言

第2章  总体设计

第3章  ESP32终端采集与联调基础

第4章  ESP32端数据采集与上传实现

第5章  调试与问题处理

第6章  心得体会

第1章  引言

海边宿舍的阳台环境变化比较快，湿度、海风、短时降雨和盐雾都会影响放在外面的物品。项目最初想解决的问题并不复杂，就是当人不在宿舍或者正在上课、训练时，系统可以替人盯住阳台环境，把“现在外面怎么样、有没有变危险、要不要提醒”这条链路跑通。终端设备负责感知真实环境，树莓派负责把数据放进更完整的场景里判断，最后再通过移动端提醒用户。

本次项目中，队友主要做树莓派知识库、RAG 检索和后续决策流程。我负责的是 ESP32-S3 CAM 端，也就是系统最靠近物理世界的一段。我的工作不是简单读一个温度值，而是要让设备能够按周期醒来、稳定读取 DHT11、计算露点、检测摄像头初始化状态、连接热点，并把一包字段完整的 JSON 数据上传给后端。只有这部分数据稳定，树莓派端的知识库和大模型判断才有可靠来源。

第2章  总体设计

系统整体可以分成三层。第一层是感知层，由 ESP32-S3 CAM、DHT11 温湿度传感器和摄像头模块组成，主要完成数据采集和状态上报。第二层是边缘层，也就是树莓派，负责接收数据、统一字段、查询本地知识库和生成决策上下文。第三层是提醒层，后续可以接 Server、企业微信机器人或其他 Webhook，把高风险结果推送到手机上。

| 层次 | 主要设备/模块 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | ESP32-S3 CAM、DHT11 | 采集温湿度、露点和摄像头状态，定时上传 |
| 边缘层 | Raspberry Pi、Python、知识库 | 接收数据，检索本地知识，生成决策上下文 |
| 提醒层 | Webhook、手机通知 | 在高风险情况下推送告警 |

从数据流看，ESP32 端每轮上电后生成一个 SensorPacket，其中包含 device_id、fw_version、seq、boot_count、uptime_ms、temp_c、rh_pct、dew_point_c、wifi_rssi、sensor_ok 和 camera_ok 等字段。数据通过 HTTP POST 发往 /upload 接口。服务端返回 ok、server_time、ack_seq 和 next_action。这样树莓派端不需要猜测本轮数据是否成功到达，只要检查 ack_seq 是否和本地 seq 对齐，就能判断链路是否正常。

第3章  ESP32终端采集与联调基础

ESP32 端的工作流程可以概括为“醒来、初始化、采集、联网、上传、休眠”。这套流程看起来比较朴素，但对无人值守设备来说很重要。设备不应该一直空转耗电，也不能因为一次 Wi-Fi 失败或一次 DHT11 读取失败就卡死在现场。尤其是在阳台这种不方便经常手动复位的位置，程序更应该在异常情况下自己结束本轮、留下状态、等待下一轮。所以我在固件里把每个步骤都写成相对独立的函数，方便串口观察，也方便后续替换树莓派真实接口。

硬件方面，DHT11 的 DATA 引脚接在 GPIO2，这是整个温湿度链路的基础。摄像头部分按照核心板和扩展板参数配置，控制线使用 SIOD=4、SIOC=5，帧同步和时钟包括 VSYNC=6、HREF=7、XCLK=15、PCLK=13，数据线 D0 到 D7 分别接 GPIO11、9、8、10、12、18、17、16。项目在与队友联调前先把 camera_ok 字段放入协议，主要验证摄像头能不能初始化成功，暂时没有上传 JPEG 图片。

软件环境使用 Arduino 方式开发，主要依赖 WiFi、HTTPClient、DHT 和 esp_camera。为了避免把热点账号和后端地址写死在主程序里，我把 WIFI_SSID、WIFI_PASSWORD、UPLOAD_URL、DEVICE_ID 和 FW_VERSION 放在 secrets.h 中。这样交接给队友时，只需要改配置文件，不需要翻主逻辑。后续树莓派地址变化、手机热点网段变化或固件版本变化，也都可以通过配置完成，减少因为临时改代码带来的新错误。

第4章  ESP32端数据采集与上传实现

ESP32 采集上传部分是本报告的重点。它在系统里承担的是“前哨站”的角色：树莓派后续所有判断，都建立在前端上报是否及时、字段是否完整、数值是否可信的基础上。因此我在实现时没有只追求能发一次数据，而是重点处理了读取重试、网络超时、上传重试、状态日志和低功耗收尾。

4.1 固件结构与数据对象

主程序中定义了 SensorPacket 结构体，用来保存一轮采集的完整结果。它不仅包含温度和湿度，还包含露点、Wi-Fi 信号强度、本轮序号、启动次数、运行耗时和摄像头状态。这样做的好处是上传前所有字段都集中在一个对象里，后面封装 JSON 时不容易漏字段。bootCount 和 sequenceId 使用 RTC_DATA_ATTR 保存，设备从深度睡眠醒来后仍然可以递增，便于判断上报是否连续。对树莓派来说，序号和启动次数也有排查价值：如果序号跳变，可能是设备重启或中间丢包；如果 uptime_ms 明显变长，说明本轮连接或上传阶段可能出现等待。

4.2 DHT11 采集与异常处理

DHT11 的读取函数没有只读一次，而是最多重试 5 次。实际联调时，DHT11 偶尔会因为刚上电、接触不稳或时序原因读出 NaN，如果直接把这次结果当成有效数据，会影响树莓派端判断。代码里只有当温度、湿度都不是 NaN，并且湿度在 0 到 100 之间时，才认为本轮采集成功。失败时不会随便填正常数值，而是用 -999 和 -1 这类明显异常值，同时把 sensor_ok 设为 false，提醒后端这一包不能当成正常环境状态。

4.3 露点近似计算

项目场景在海边阳台，单独看相对湿度还不够。湿度很高并且露点接近当前温度时，鞋面、窗沿和金属栏杆附近更容易出现凝露。所以我在 ESP32 端直接计算 dew_point_c，采用项目计划中的近似公式：露点约等于温度减去（100 减相对湿度）除以 5。这个公式不追求气象站级精度，但运算很轻，适合放在 MCU 上做第一层预处理。树莓派后续做 RAG 判断时，可以直接拿 temp_c、rh_pct 和 dew_point_c 一起分析。比如温度没有明显升高，但相对湿度一直很高、露点又贴近当前温度时，就不能简单认为阳台环境安全，而应该结合跑鞋材质、是否晾晒衣物和用户是否在宿舍继续判断。

4.4 Wi-Fi 连接与热点适配

网络连接是联调里最容易出问题的部分。ESP32-S3 不能连接 5GHz 热点，所以我在调试时把手机热点切到 2.4GHz，并建议 SSID 临时改成英文，减少字符集导致的排查成本。connectWiFi 函数里先扫描附近网络，再打印前几个 SSID、RSSI 和加密类型，接着进入带超时的连接循环。连接过程中如果状态码变化，会通过串口打印 IDLE、NO_SSID、CONNECT_FAILED、DISCONNECTED 等状态。这样即使现场连不上，也能判断是热点没搜到、密码不对，还是连接后又掉线。

4.5 JSON 封装与协议对齐

上传数据使用 makeJsonBody 函数统一生成 JSON 字符串。字段命名尽量和协议文档保持一致，例如 temp_c 表示摄氏温度，rh_pct 表示相对湿度百分比，dew_point_c 表示露点近似值，wifi_rssi 表示 Wi-Fi 信号强度。协议里还包含 fw_version、timestamp_epoch、seq、boot_count 和 uptime_ms。timestamp_epoch 在没有 NTP 的情况下先传 0，但保留这个字段，后续如果树莓派下发时间或设备接入 NTP，就不需要改协议。

4.6 HTTP 上传与重试机制

POST 上传通过 HTTPClient 完成，请求头中设置 Content-Type 为 application/json，同时附带 X-Device-Id。上传函数最多重试 3 次，每次失败后按 2 秒、4 秒、6 秒递增等待。如果 POST 前发现 Wi-Fi 已经断开，会先尝试重新连接，而不是直接判定失败。服务端返回 2xx 时才认为发送成功。mock_receiver 会检查必填字段，缺字段时返回 422，并列出 missing 字段；成功时返回 ack_seq。通过这个回包，我可以确认树莓派或本地假后端确实收到了对应序号的数据。

4.7 摄像头初始化状态

摄像头部分现阶段没有做完整图片上传，主要完成初始化验证。代码中开启 ENABLE_CAMERA 后，会根据板子的引脚映射配置 camera_config_t，并根据是否检测到 PSRAM 决定使用 VGA 双缓冲或 CIF 单缓冲。初始化成功后串口打印 Camera init OK，并把 camera_ok 写入上报 JSON。这样树莓派端虽然暂时还拿不到图片，但已经能知道视觉模块是不是可用，为下一阶段 multipart 加 JPEG 上传留出了位置。

4.8 深度睡眠与运行收尾

每轮上传完成后，ESP32 会主动断开 Wi-Fi，关闭 Wi-Fi 模式，然后进入定时深度睡眠。WAKE_INTERVAL_MIN 默认可以设为 15 分钟，调试阶段为了观察方便改成 1 分钟。深度睡眠的意义不只是省电，也能让设备运行状态更接近真实无人值守场景：每次醒来都重新初始化、重新采集和重新联网。这样能够暴露一些持续运行时不容易发现的问题，例如首次连接慢、传感器刚上电读数不稳、或者摄像头初始化偶发失败。如果这个流程连续多轮正常，说明代码对现场波动有一定容错。

第5章  调试与问题处理

联调阶段先使用本地 mock_receiver，不直接依赖树莓派实机。这样做的好处是问题边界比较清楚：如果 mock_receiver 能收到包，并且 ack_seq 连续递增，说明 ESP32 到局域网后端的链路基本成立；后续再把接收端换成树莓派，就主要是后端适配问题。mock_receiver 的 /health 接口用于检查服务是否启动，/upload 接口用于验证 JSON 字段完整性。

实际遇到的问题主要集中在三类。第一类是 DHT11 偶发读取失败，通过多次重试和 sensor_ok 字段解决。第二类是 Wi-Fi 连接不稳定，最后确认热点需要 2.4GHz，并尽量使用英文 SSID，串口扫描日志也帮忙定位了找不到热点和连接失败的区别。第三类是协议对齐问题，例如字段命名、ACK 格式和失败状态码。为此我把数据协议单独整理出来，并把当前字段、成功回包和缺字段报错都固定下来，方便队友在树莓派端复用。这个过程也让我意识到，接口文档不是最后才补的说明，而是两个人并行开发时的共同边界。只要边界清楚，前端设备和边缘端就可以分开调试，最后再合在一起。

综上ESP32 端已经完成 DHT11 采集、露点计算、摄像头初始化检测、HTTP POST 上传、失败重试、ACK 对齐和深度睡眠、JPEG 图像采集上传。这些工作便于在树莓派入口增加一层适配，把 HTTP 和 MQTT 数据都转换成同一份内部结构。由于宿舍热点和供电条件会变化，实际应用还需要注意夜间、弱信号和多设备连接情况下的稳定性。

第6章  心得体会

这次项目让我感觉到，物联网项目里最靠前的一端并不只是“读传感器”。ESP32 看起来资源有限，但它负责把真实环境变成后端能理解的数据。如果字段不稳定、上传不可靠，树莓派上再复杂的知识库也会变成空中楼阁。

我负责的 ESP32 部分代码思维复杂度不算特别夸张，但调试时间并不少。很多问题不是算法问题，而是热点频段、供电、引脚、串口日志和字段约定这些细节。把这些细节处理好以后，整条链路才比较像一个能长期工作的系统。后续如果继续完善，我会优先补上NTP 时间同步和更完整的运行统计，再和队友的树莓派 RAG 决策模块接成闭环。