物联网与边缘计算（报告）

基于边缘RAG的海滨阳台气象与资产哨兵系统

成    绩：

学生姓名：

学    号：

专业班级：  计算机2301

同组者姓名：

2026年 5月20日

摘  要

本项目围绕“海滨阳台无人值守气象与资产哨兵”展开，目标是在宿舍无人照看时，让终端设备自动采集阳台环境和摄像头状态，再由树莓派完成本地知识库检索、推理判断和移动端告警。系统前端感知节点采用 ESP32-S3 CAM 与 DHT11，负责温湿度、露点、Wi-Fi 状态和摄像头初始化信息的上报；树莓派作为边缘计算节点，接收设备数据，结合本地规则、课程节律和资产脆弱性知识，生成是否需要提醒用户收鞋、关窗或人工检查的决策。本报告重点说明本人承担的树莓派部分，尤其是知识库的建立、查询、编辑写入以及与大模型决策流程的衔接。

关键词：边缘计算；树莓派；本地知识库；RAG；ESP32-S3 CAM

目  录

摘  要

第1章  引言

第2章  总体设计

第3章  终端采集与联调基础

第4章  树莓派端知识库与决策实现

第5章  调试与问题处理

第6章  心得体会

第1章  引言

海边宿舍的阳台环境变化比较快，风、湿度、盐雾和短时降雨都可能影响放在外面的物品。项目最初的想法并不是做一个很复杂的自动机械装置，而是先把“看见环境、理解风险、及时提醒”这条链路跑通。终端设备在阳台上定时工作，采集温湿度和摄像头状态，并把数据发到局域网中的树莓派。树莓派不只是一个普通接收器，它要保存一些与个人场景有关的知识，例如上课时间、训练安排、跑鞋材质怕潮湿的程度，以及露点、相对湿度等判断规则。这样系统在判断时不会只看单个传感器数值，而是能把环境、资产和用户状态放在一起考虑。

本次项目中，队友主要完成 ESP32-S3 端的数据采集、Wi-Fi 连接、POST 上传和本地假后端联调。我负责的重点放在树莓派端：一是把上报数据转成统一结构，二是实现本地知识库的查询和后续编辑，三是把检索到的知识和实时数据拼成决策上下文，最后再输出控制或告警结果。由于项目周期较短，树莓派部分没有追求很重的工程框架，而是优先保证链路清楚、文件结构能看懂、后面容易继续接。

第2章  总体设计

系统整体可以分成三层。第一层是感知层，使用 ESP32-S3 CAM、DHT11 温湿度传感器和摄像头模块。终端每隔一段时间唤醒，读取温度、湿度，计算露点温度，同时检测摄像头是否初始化成功，然后通过网络把 JSON 数据发出。第二层是边缘计算层，也就是树莓派。它运行 Python 程序，负责接收数据、解析字段、查询本地知识库、维护上一次决策状态，并在需要时调用大模型接口。第三层是提醒层，后续可以接 Server酱、企业微信机器人或其他 Webhook，把高风险结果推送到手机上。

| 层次 | 主要设备/模块 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | ESP32-S3 CAM、DHT11 | 采集温湿度、露点和摄像头状态，定时上传 |
| 边缘层 | Raspberry Pi、Python、知识库 | 解析数据，检索本地知识，生成决策上下文 |
| 提醒层 | Webhook、手机通知 | 在高风险情况下推送告警 |

从数据流看，ESP32 上报的数据包含 device_id、seq、temp_c、rh_pct、dew_point_c、wifi_rssi、sensor_ok、camera_ok 等字段。树莓派侧先对这些字段做清洗和兼容处理，再结合设备信息确定当前场景，例如阳台资产监测、大棚或盆栽监测。虽然同组代码里终端协议偏 HTTP，我的树莓派测试代码使用了 MQTT 入口，但两者在业务上并不冲突：关键是进入决策前都要变成统一的 sensor 字典，后面的知识库查询和推理逻辑可以复用。

第3章  终端采集与联调基础

ESP32-S3 CAM 端的工作主要是“醒来、采集、上传、休眠”。代码中 DHT11 数据脚接 GPIO2，读取失败时会多次重试；成功后计算露点近似值，并记录本轮启动次数、序号和运行时间。Wi-Fi 部分加入了扫描、状态打印、超时处理和失败重连，解决了热点频段、SSID 字符和连接不稳定等问题。HTTP 上传采用最多三次重试，服务端返回 ack_seq 后可以判断序号是否对齐。摄像头部分现阶段以初始化检测为主，camera_ok 字段已经进入协议，后续再扩展 JPEG 图像上传。

这部分对树莓派开发很重要。因为边缘端不是凭空做决策，数据格式必须稳定。队友提供的协议文档里已经规定了 /upload 接口、必填字段、成功 ACK 和缺字段报错格式。我在设计树莓派端时也参考了这些约定，尽量让知识库模块不要绑死某一种通信方式。等后续把 HTTP 接口接进来时，只需要在入口处把 temp_c、rh_pct 等字段映射为 temperature、humidity 等内部字段即可。

第4章  树莓派端知识库与决策实现

树莓派部分是本项目的核心。我的设计思路是让树莓派承担一个“小型边缘大脑”的角色：它不需要每次都把所有事情交给云端，也不能只靠固定阈值死板判断，而是先在本地保存可编辑的知识，再根据当前数据检索相关内容，最后把这些内容交给大模型或规则模块进行判断。

4.1 数据解析与字段统一

首先是数据解析。parser 模块支持标准 JSON 字符串，也兼容 Python 字典字符串，并且允许 temp、hum、ds 这类简写字段。这样做是为了联调方便，因为不同阶段可能会有不同的测试数据。如果解析失败，程序直接返回空字典，不继续执行后面的决策，避免错误数据造成误告警。解析后的统一字段包括 device_id、temperature、humidity、soil_moisture 和 co2。对于本项目的阳台资产场景，可以继续扩展 dew_point、camera_ok、vision_result 等字段。

4.2 设备信息与场景分类

主程序通过 device_id 查找设备元信息，确定作物、地区、类型或监测场景。项目计划中提到的“海滨阳台资产哨兵”可以作为一个独立类型保存，例如 balcony_asset。这样同一套程序以后不只能服务跑鞋监测，也能服务盆栽、大棚或其他小型物联网场景。树莓派端只要根据类型进入对应知识库，就能减少无关知识对判断的干扰。

4.3 本地知识库的保存方式

本地知识库的实现放在 rag.py 中。为了适合树莓派，我没有直接依赖很重的向量服务，而是采用 JSONL 文件保存知识记录。每条记录可以是普通字符串，也可以是带 source、time、type、text 等字段的字典。写入时程序会自动补充 created_at 和 category，最后一行一条存到 knowledge.jsonl。这样的好处是很直观，出现问题时可以直接打开文件查看，也方便手工补充课表、气象规则和资产说明。

4.4 检索方法

查询部分使用轻量级分词和打分。程序会提取中文、英文和数字片段，中文还会切成两个字的组合，用来提高简单检索的命中率。查询时先加载当前分类知识，如果分类不是 general，还会同时加载通用知识。之后根据查询文本和知识文本的重合程度排序，返回前 top_k 条。这个方法虽然没有真正向量库那么复杂，但运行成本低，不需要额外模型，在树莓派上更稳。对于课程项目来说，它已经能够体现 RAG 的基本思想：先检索，再把检索结果放进决策上下文。

4.5 知识库编辑与运行记录

知识库的编辑和使用也做了闭环。init_kb.py 可以初始化一批基础知识，比如温度过高要通风、湿度异常要谨慎操作、传感器缺失时不应激进控制。后续针对阳台项目，可以把这些条目替换为“周二下午满课”“跑鞋材质不宜长时间高湿”“露点接近温度时容易凝露”等内容。系统每完成一次有效决策，还会把传感器数据、上次状态和本次结果组成 learn_record 写回知识库。这样做不等于让系统完全自动学习，但它能留下运行痕迹，方便复盘，也方便之后筛选出有价值的经验加入正式知识库。

4.6 冷却控制与大模型调用

状态控制由 state.py 完成。边缘设备如果一分钟上传一次，而每次都调用大模型，会浪费接口费用，也容易出现重复提醒。程序保存每个 device_id 上一次决策的时间、传感器数据和结果，并计算新旧数据差值。如果距离上次决策不足冷却时间，并且温度、湿度、土壤湿度或二氧化碳没有明显变化，就跳过本轮大模型调用。这个设计比较实用，因为阳台环境很多时候变化很慢，不需要每分钟都提醒。只有数据明显波动，或者冷却时间到了，系统才继续进入知识库查询和决策。

4.7 主流程串联

主流程在 main.py 中串联。收到数据后，程序打印原始信息和解析结果，获取设备元信息，判断是否允许决策；允许时，把 sensor、meta 和 previous_context 组装成查询文本，到本地知识库中取出相关知识。随后调用 llm_agent 得到 action、reason 等结构化结果。如果结果不是“无操作”，树莓派再把控制或告警 JSON 发布到指定主题，后续也可以改成 Webhook 推送。最后程序把本次决策写入本地知识库，并更新状态文件。

在这个设计里，树莓派的价值主要体现在三点。第一，它把终端数据和个人知识放在本地处理，减少了对云端的依赖。第二，它能保存上下文，不会因为某一秒的湿度变化就立刻做出夸张判断。第三，它的知识库是可编辑的，用户可以根据自己的宿舍、课表和资产情况慢慢修正规则，而不是每次都修改代码。

第5章  调试与问题处理

联调阶段先用本地 mock_receiver 验证 ESP32 的上传能力，再把树莓派知识库程序单独跑通。终端侧已经实现 DHT11 稳定读取、Wi-Fi 自动连接、POST 重试和深度睡眠。树莓派侧完成了数据解析、知识写入、分类检索、状态冷却和决策记录。实际开发中比较明显的问题是两端协议还没有完全统一：队友的交接包使用 HTTP /upload，而我的测试代码先用了 MQTT。解决方法不是推翻代码，而是在树莓派入口增加一层适配，把 HTTP 和 MQTT 数据都转换成同一份内部结构。

另一个问题是知识库内容还处在初始阶段。当前示例知识偏农业场景，能证明检索和写入逻辑可以运行，但如果要完全贴合“海滨阳台资产哨兵”，还需要继续加入阳台、降雨、盐雾、课程时间和跑鞋材质相关知识。这个工作量不大，但要写得具体，不能只有空泛规则，否则检索出来的内容对决策帮助有限。

第6章  心得体会

这次项目让我感觉到，边缘计算并不是简单地把代码放到树莓派上运行，而是要考虑本地设备为什么存在。ESP32 适合做低功耗采集，树莓派适合做数据整理、轻量知识库和中间决策，云端大模型适合处理复杂理解问题。把这些部分分清楚以后，系统就不会显得很乱。

我负责的树莓派部分虽然代码量不算特别大，但它连接了终端数据和后续告警，是项目里比较关键的一段。尤其是知识库的调取和编辑，让系统不再只是固定阈值判断，而是可以把个人场景写进去。后面如果继续完善，我会优先补上 HTTP 接口、图像字段接入和 Webhook 推送，再把知识库内容整理成更贴合阳台资产保护的版本。这样整个项目就能从课程演示，慢慢接近一个真正可用的小型 AIoT 系统。